NetworkCAD

Rev 3.45

Manuale Utente Completo

Industrie Borla Spa — Strumento di diagrammazione reti

# 1. Introduzione

NetworkCAD è un'applicazione di diagrammazione reti professionali distribuita come file HTML singolo e autosufficiente. Non richiede installazione, server backend, o connessione internet: si apre direttamente nel browser (Chrome o Edge consigliati) e funziona completamente offline.

Il file contiene tutto il codice applicativo, le librerie grafiche, i font e la logica di business. Il salvataggio dei progetti avviene in formato JSON locale sul computer dell'utente.

## 1.1 Requisiti di Sistema

| Componente | Requisito |
| --- | --- |
| Browser | Google Chrome 90+ o Microsoft Edge 90+ (File System Access API) |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, macOS 12+, Linux (qualsiasi) |
| RAM | Minimo 4 GB consigliati per progetti grandi |
| Risoluzione schermo | Minimo 1280×768, ottimale 1920×1080 o superiore |
| Connessione Internet | Non richiesta (solo per il caricamento iniziale dei font Google) |

## 1.2 Apertura dell'Applicazione

Doppio clic sul file NetworkCAD_Rev3.45.html — il browser si apre automaticamente con l'applicazione. Si consiglia di non rinominare il file o spostarlo dopo l'apertura di un progetto, in quanto il browser memorizza la directory dell'ultimo file aperto per semplificare il salvataggio.

# 2. Interfaccia Utente

L'interfaccia è divisa in quattro aree principali:

| Area | Posizione | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Toolbar | In alto | Pulsanti azione principali: nuovo, apri, salva, export, undo/redo, modalità disegno |
| Pannello Sinistro | A sinistra | Libreria componenti, ricerca, VLAN, lista oggetti |
| Canvas | Centro | Area di disegno del diagramma di rete |
| Pannello Destro | A destra | Proprietà dell'oggetto selezionato |
| Statusbar | In basso | Coordinate, zoom, modalità attiva, slider sfondo, traccia propagazione |

## 2.1 Toolbar — Pulsanti

| Pulsante | Scorciatoia | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 🗋 Nuovo | Ctrl+N | Crea nuovo progetto vuoto. Azzera canvas, nodi, cavi, zone, etichette. Mantiene solo VLAN DEFAULT. |
| 📂 Apri | Ctrl+O | Apre un file di progetto .json. Memorizza la directory per salvataggi successivi. |
| 💾 Salva | Ctrl+S | Salva il progetto in formato JSON. Propone la stessa directory dell'ultimo file aperto. |
| 📄 PDF | — | Esporta lo schema come PDF. Apre modale selezione formato (A4–A0, portrait/landscape, scala). |
| 🗺 PDF Zona | — | Attiva selezione a rettangolo: trascina per selezionare la zona da esportare in PDF. |
| 🖼 PNG | — | Esporta lo schema come immagine PNG ad alta risoluzione. |
| 📊 Inventario | — | Apre il modale con inventario hardware e tabella connessioni. |
| ↩ Undo | Ctrl+Z | Annulla l'ultima azione (100 livelli di storia). |
| ↪ Redo | Ctrl+Y | Ripristina l'azione annullata. |
| ⬚ Zoom All | 0 | Adatta la vista a tutto il contenuto del diagramma. |
| ⊡ Zoom Fit | — | Adatta la vista alla selezione corrente (o a tutto se nessuna selezione). |
| ⊕ Fondi | — | Importa e fonde un secondo progetto JSON nel canvas corrente. |

## 2.2 Navigazione del Canvas

| Azione | Comando |
| --- | --- |
| Pan (spostamento vista) | Tieni premuto il tasto medio del mouse e trascina, oppure spazio+drag |
| Zoom in/out | Rotella del mouse |
| Seleziona singolo oggetto | Clic sinistro |
| Selezione multipla | Shift+clic |
| Rubber-band selection | Trascina su area vuota per selezionare più oggetti |
| Muovi oggetto/i | Trascina l'oggetto selezionato |
| Menu contestuale | Tasto destro sull'oggetto |
| Doppio clic su nodo | Apre il modale Proprietà dettagliate |
| Doppio clic su cavo | Apre il modale Proprietà cavo |
| Doppio clic su balloon | Reset offset balloon alla posizione di default |
| Elimina oggetto | Tasto Delete / Backspace |
| Duplica | Ctrl+D |
| Zoom All | Tasto 0 |
| Escape | Deseleziona, annulla modalità attiva, ferma traccia propagazione |

# 3. Componenti di Rete

I componenti sono suddivisi in tre categorie nella libreria di sinistra. Si aggiungono al canvas trascinandoli dalla libreria oppure tramite doppio clic.

## 3.1 Dispositivi (Devices)

| Icona | Tipo | Descrizione | Multi-VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 🖥 | PC | Workstation desktop | No |
| 💻 | Laptop | Computer portatile | No |
| 🖧 | Server | Server rack o tower, 4 unità visualizzate | No |
| 💽 | NAS | Network Attached Storage, 3 slot drive visibili | No |
| 🖨 | Stampante | Stampante di rete | No |
| 📞 | VoIP Phone | Telefono IP, tastierino numerico | No |
| 📷 | IP Camera | Videocamera IP con obiettivo | No |
| 📱 | Tablet | Dispositivo tablet touch | No |
| ⚙ | PLC | Controllore logico programmabile con terminali I/O | No |
| 🖳 | HMI Panel | Pannello operatore con display touch | No |

## 3.2 Infrastruttura di Rete (Infra)

| Icona | Tipo | Descrizione | Multi-VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔀 | Switch L2 | Switch layer 2, 8 porte LED visibili | Sì |
| 📡 | Router | Router con antenne, porte WAN+LAN | Sì |
| 🛡 | Firewall | Firewall con scudo e LED allarme | Sì |
| 📶 | Access Point | AP WiFi con anelli wireless | Sì |
| 📟 | Modem | Modem con LED di stato e antenna | No |
| ⣿ | Patch Panel | Pannello 12 porte con colori | Sì |
| 🗄 | Armadio Rack | 7 unità con slot, LED e orecchie rack | No |
| 🔋 | UPS | Gruppo di continuità con barra batteria | No |
| — | Hub | Hub 6 porte (legacy) | Sì |
| — | Switch L3 | Switch layer 3 (basato su Switch con badge L3) | Sì |
| — | Core Router | Router core ad alta capacità | Sì |
| — | Load Balancer | Bilanciatore di carico | Sì |
| — | Bridge | Bridge di rete | Sì |
| — | VPN Concentrator | Concentratore VPN | Sì |
| — | IDS/IPS | Sistema di rilevamento intrusioni | Sì |
| — | OLT | Optical Line Terminal (fibra FTTH) | Sì |

## 3.3 Altri Elementi (Other)

| Tipo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cloud / Internet | Simbolo cloud per Internet o cloud provider |
| Antenna | Antenna radio esterna |
| Repeater | Ripetitore di segnale |
| Splitter Fibra | Splitter ottico passivo |
| Media Converter | Convertitore di mezzo (rame↔fibra) |
| PoE Injector | Iniettore Power over Ethernet |
| KVM Switch | Keyboard/Video/Mouse switch |
| PBX | Centralino telefonico |
| Proxy Server | Server proxy |
| WAN Optimizer | Ottimizzatore WAN |

# 4. Proprietà dei Dispositivi

## 4.1 Pannello Proprietà (destra)

Selezionando un dispositivo, il pannello di destra mostra le proprietà editabili in tempo reale. Le modifiche vengono applicate istantaneamente al canvas senza necessità di conferma.

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| Nome | Nome del dispositivo visualizzato sotto l'icona (es. SW-CORE-01) |
| IP Address | Indirizzo IP. Viene controllato in tempo reale: se l'IP è già usato da un altro device, il campo diventa rosso e appare un avviso. Il controllo esclude il device stesso. |
| MAC | Indirizzo MAC del dispositivo |
| Modello | Modello commerciale (es. Cisco Catalyst 2960) |
| Note | Campo libero per configurazione, annotazioni tecniche |
| VLAN | Per dispositivi single-VLAN: menu a tendina. Per dispositivi multi-VLAN: elenco badge colorati delle VLAN assegnate (gestite via checkbox nel pannello sinistro). |
| Etichette extra | Campi specifici per tipo (es. Porte per gli switch, Budget PoE, ecc.) |

Pulsanti nel pannello proprietà:

| Pulsante | Funzione |
| --- | --- |
| ⚙ Dettagli | Apre il modale Proprietà dettagliate con tutti i campi e la sezione VLAN avanzata |
| 🗑 Elimina | Elimina il dispositivo e tutti i cavi collegati |
| 📡 Traccia propagazione | Attiva/disattiva la visualizzazione di propagazione dati (vedi Cap. 9) |
| 📎 Allegati (N) | Apre il gestore allegati. N indica il numero di file allegati al dispositivo |

## 4.2 Modale Proprietà Dettagliate

Il doppio clic su un dispositivo (o il pulsante "⚙ Dettagli") apre un modale con:

- Tutti i campi del pannello destro

- Sezione VLAN: per device multi-VLAN mostra le VLAN assegnate come badge colorati leggibili; per device single-VLAN mostra un menu a tendina con tutte le VLAN disponibili

- Sezione Proprietà Extra: campi specifici per il tipo di dispositivo

- Pulsante Salva: conferma e salva le modifiche (con richiesta conferma se l'IP è duplicato)

- Pulsante Annulla: chiude senza salvare

# 5. Cavi e Connessioni

## 5.1 Creazione di un Collegamento

Per collegare due dispositivi:

- Seleziona il primo dispositivo (clic)

- Tieni premuto Shift e clicca sul secondo dispositivo, oppure

- Usa "⚡ Connetti" dal menu contestuale (tasto destro)

- Oppure trascina dal bordo di un nodo verso un altro nodo

## 5.2 Tipi di Cavo

| Tipo | Colore | Stile | Uso tipico |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat5e | Blu chiaro | Linea continua | Rete locale standard fino a 1 Gbps |
| Cat6 | Ciano | Linea continua | Rete locale fino a 10 Gbps (brevi distanze) |
| Cat6A | Azzurro chiaro | Linea continua, più spessa | Rete locale 10 Gbps fino a 100 m |
| Fibra SM | Arancio | Linea continua | Fibra monomodale, lunghe distanze |
| Fibra MM | Giallo | Tratteggiato | Fibra multimodale, medio raggio |
| OM1 | Arancio scuro | Linea continua | Fibra multimodale 62.5 μm |
| OM2 | Arancio | Linea continua | Fibra multimodale 50 μm |
| OM3 | Azzurro | Linea continua | Fibra multimodale 10 Gbps |
| OM4 | Viola | Linea continua | Fibra multimodale 40/100 Gbps |
| Coax | Viola chiaro | Linea spessa | Cavo coassiale |
| SFP+ | Arancio scuro | Linea spessa | Connessione SFP+/DAC |
| Wireless | Verde neon | Tratteggiato complesso | Collegamento Wi-Fi |
| Serial | Grigio | Tratteggiato lungo | Connessione seriale RS232/485 |
| USB | Rosa | Tratteggiato corto | Connessione USB |
| Trunk | Giallo | Tratteggiato lungo, spesso | Trunk VLAN 802.1Q inter-switch |

## 5.3 Proprietà di un Cavo

Clic su un cavo per selezionarlo (si illumina in ciano con glow). Doppio clic o tasto destro per aprire le Proprietà. Campi disponibili:

| Campo | Descrizione |
| --- | --- |
| Tipo cavo | Menu a tendina con tutti i tipi disponibili |
| Velocità | Testo libero (es. 1 Gbps, 10 Gbps, 100 Mbps) |
| Lunghezza | Lunghezza fisica del cavo (es. 15 m) |
| Colore personalizzato | Sovrascrive il colore di default del tipo selezionato |
| VLAN | VLAN trasportata dal cavo (per cavi dedicati a una VLAN specifica) |
| Etichetta Partenza (labelFrom) | Testo mostrato nel balloon sul lato sorgente del cavo (es. porta, slot) |
| Etichetta Arrivo (labelTo) | Testo mostrato nel balloon sul lato destinazione del cavo |
| Note | Annotazioni libere sul collegamento |
| Routing | Free (percorso libero) o Ortho (percorso ad angoli retti) |

## 5.4 Balloon di Etichettatura (Pallonatura Tecnica)

Le etichette labelFrom e labelTo vengono visualizzate con la classica pallonatura dei disegni tecnici:

I balloon si illuminano in ciano quando il cavo è selezionato (insieme al cavo e all'etichetta centrale).

Spostamento balloon: è possibile trascinare ogni balloon in posizione personalizzata. La posizione viene memorizzata nel progetto. Doppio clic sul balloon: reset alla posizione di default.

# 6. Gestione VLAN

## 6.1 Concetto di VLAN in NetworkCAD

Una VLAN (Virtual LAN) rappresenta un segmento di rete logicamente separato. In NetworkCAD le VLAN hanno un ID numerico (1–4094), un nome, un colore e una subnet opzionale.

La VLAN 1 (DEFAULT) è sempre presente e non può essere eliminata. È la VLAN di default assegnata a tutti i nuovi elementi.

## 6.2 Creazione e Gestione VLAN

Il pannello VLAN si trova nella colonna sinistra, sotto la libreria componenti. Ogni riga mostra:

- Checkbox (evidenziazione percorso VLAN)

- Pallino colorato della VLAN

- Nome e ID (es. V10 | 192.168.10.0/24)

- Conteggio oggetti che usano la VLAN

- Pulsante ✕ per eliminare la VLAN

Aggiungere una VLAN: clic su "+ Aggiungi VLAN" → inserire ID, Nome, Colore, Subnet → Salva.

Modificare una VLAN: doppio clic sulla riga VLAN → modifica i campi → Salva.

Eliminare una VLAN: clic ✕ sulla riga. Se la VLAN è in uso, viene mostrato un warning con il numero di oggetti interessati. Tutti gli oggetti vengono riassegnati alla VLAN DEFAULT.

## 6.3 Assegnazione VLAN ai Dispositivi

Esistono due modalità di assegnazione in base al tipo di dispositivo:

| Tipo Dispositivo | Modalità | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| PC, Server, NAS, Stampante, Camera, Tablet, PLC, HMI, Modem, UPS... | Single-VLAN | Un solo segmento VLAN. Si seleziona dal menu a tendina nelle Proprietà. |
| Switch L2/L3, Router, Firewall, Core Router, Load Balancer, Hub, Bridge, VPN Concentrator, IDS, Proxy, WAN Opt., Patch Panel, PBX, OLT | Multi-VLAN | Possono gestire più VLAN contemporaneamente (trunk/access). Si assegna tramite checkbox nella lista VLAN del pannello sinistro. |

## 6.4 Evidenziazione Percorso VLAN

Attivabile spuntando il checkbox accanto a una VLAN nella lista. Effetto visivo:

- Il canvas si oscura (overlay semitrasparente)

- I cavi con quella VLAN vengono ridisegnati brillanti nel colore della VLAN (cavi access: linea solida; cavi trunk: tratteggiato più tenue)

- I nodi appartenenti alla VLAN vengono ridisegnati con glow nel colore VLAN

- I nodi di transito trunk (switch che portano la VLAN ma non sono endpoint) mostrano il badge "TRANSIT" in azzurro

- Un badge in basso mostra: 🔍 VLAN · N member · M access · K trunk · P cavi

## 6.5 Logica di Attraversamento VLAN

Il calcolo del percorso VLAN usa un algoritmo BFS (Breadth-First Search) con queste regole:

| Caso | Condizione | Azione |
| --- | --- | --- |
| Cavo dedicato | link.vlanId === hvid | Sempre percorribile |
| Access port | Switch con VLAN hvid attiva + cavo DEFAULT verso endpoint | Endpoint raggiunto (ACCESS) |
| Trunk inter-switch | Due switch multi-VLAN, entrambi con VLAN hvid | Percorribile (TRANSIT) |
| Cavo su altra VLAN | link.vlanId !== hvid e nessuna condizione trunk | Non percorribile |

# 7. Zone ed Etichette

## 7.1 Zone

Le zone sono rettangoli colorati semitrasparenti che delimitano aree logiche del diagramma (es. Server Room, DMZ, Uffici).

Creazione: clic sul pulsante Zona nella toolbar, poi trascina sul canvas per definire la dimensione.

Modifica: seleziona la zona e modifica Nome, Colore e Opacità nel pannello destro.

Ridimensionamento: trascina i bordi o gli angoli della zona.

## 7.2 Etichette Testo

Le etichette sono testi liberi posizionabili ovunque nel canvas.

Creazione: doppio clic su area vuota del canvas.

Modifica: seleziona e modifica Testo, Dimensione e Colore nel pannello destro.

## 7.3 Cartiglio (Border Frame)

Il cartiglio è un elemento speciale che aggiunge un bordo professionale al disegno con blocco titolo in stile tecnico. Inseribile con il pulsante 📋.

Contiene: Azienda, Titolo schema, Data, Revisione. Doppio clic per aprire il modale di modifica. Ha 8 handle di ridimensionamento.

Il cartiglio non viene catturato dalla rubber-band selection: va selezionato con clic diretto.

# 8. Salvataggio e Caricamento Progetti

## 8.1 Formato di Salvataggio JSON

Il progetto viene salvato in formato JSON (JavaScript Object Notation), un formato testuale strutturato. Il file contiene tutte le informazioni necessarie per ripristinare esattamente il progetto:

| Sezione JSON | Contenuto |
| --- | --- |
| state.nodes[] | Array di tutti i dispositivi: id, tipo, posizione (x,y), dimensioni (w,h), nome, IP, MAC, modello, descrizione, vlanId, vlanIds[], extra{}, attachments[], attributi speciali |
| state.links[] | Array di tutti i cavi: id, sorgente (src), destinazione (dst), tipo, velocità, lunghezza, colore, vlanId, labelFrom, labelTo, labelFromOffset{dx,dy}, labelToOffset{dx,dy}, note, waypoints[], routing |
| state.zones[] | Zone: id, posizione, dimensioni, nome, colore, opacità |
| state.labels[] | Etichette testo: id, posizione, testo, dimensione, colore |
| state.vlans[] | VLAN: id, nome, colore, subnet |
| state.frame | Cartiglio: posizione, dimensioni, titolo, sottotitolo, azienda |
| state.nextId | Contatore per la generazione degli ID univoci |
| view | Vista corrente: posizione pan (x,y) e zoom |
| projectName | Nome del progetto |
| bgBrightness | Valore luminosità sfondo (0=nero, 100=bianco) |
| version | Stringa revisione software (es. "Rev 3.45") |

## 8.2 Procedura di Salvataggio

Premere Ctrl+S o clic su 💾. Il browser apre il dialogo di salvataggio file. Il nome suggerito ha il formato:

NomeProgetto_YYYYMMDD_HHMMSS.json

La directory dell'ultimo file aperto o salvato viene memorizzata automaticamente: il dialogo si riapre nella stessa cartella.

Nota su Firefox/Safari: questi browser non supportano la File System Access API. Il salvataggio avviene tramite download automatico nella cartella Downloads del browser. La directory non viene memorizzata.

## 8.3 Protezione da Chiusura Accidentale

Se il progetto ha modifiche non salvate, il browser mostra un avviso prima di chiudere o ricaricare la pagina.

## 8.4 Caricamento (Apertura)

Ctrl+O o clic su 📂. Selezionare il file .json del progetto. La revisione del software nel banner NON viene sovrascritta: il programma mostra sempre la propria versione corrente, indipendentemente dalla versione con cui è stato creato il file.

## 8.5 Fusione di Progetti

Il pulsante ⊕ "Fondi" permette di importare un secondo progetto JSON nel canvas corrente. I dispositivi e cavi importati vengono spostati per non sovrapporsi al contenuto esistente. Le VLAN vengono fuse con gestione dei conflitti di ID.

# 9. Traccia Propagazione Dati

## 9.1 Scopo

La funzione "Traccia propagazione" risponde alla domanda: "Se un dispositivo invia dati, dove possono arrivare?" Considera tutte le VLAN attive sul dispositivo e il percorso fisico dei cavi.

## 9.2 Attivazione

## 9.3 Logica di Calcolo

L'algoritmo determina prima le VLAN operative del dispositivo sorgente:

- Se il device ha VLAN esplicite assegnate: usa quelle

- Se il device NON ha VLAN (es. PC non configurato): eredita le VLAN degli switch a cui è direttamente connesso

- Fallback: usa VLAN DEFAULT

Poi esegue un BFS per ogni VLAN attiva, espandendo il percorso secondo:

| Condizione | Risultato |
| --- | --- |
| Cavo con vlanId = VLAN corrente | Percorso diretto sulla VLAN |
| Switch con VLAN + cavo DEFAULT verso endpoint | Access port: endpoint finale raggiunto |
| Switch con VLAN + cavo DEFAULT verso altro switch con stessa VLAN | Trunk inter-switch |
| Cavo su VLAN diversa, nessuna condizione trunk | Percorso bloccato |

## 9.4 Visualizzazione

| Colore bordo | Etichetta | Significato |
| --- | --- | --- |
| Bianco (intenso) | SORGENTE | Il dispositivo selezionato |
| Arancio (colore accent2) | MEMBRO | Device con la stessa VLAN, comunicazione diretta |
| Giallo | ACCESS | Endpoint finale raggiunto tramite access port di uno switch |
| Azzurro chiaro | TRANSIT | Switch/router di transito (trunk) che portano il traffico |

Badge in basso: 📡 NomeDevice VLAN: V10+V30  →  3 member · 8 access · 1 trunk · 12 cavi

# 10. Esportazione PDF

## 10.1 PDF Schema Completo

Pulsante 📄 → Modale formato. Opzioni disponibili:

| Opzione | Valori disponibili |
| --- | --- |
| Formato | A4 (210×297mm), A3 (297×420mm), A2 (420×594mm), A1 (594×841mm), A0 (841×1189mm) |
| Orientamento | Landscape (orizzontale), Portrait (verticale) |
| Scala | Fit (adatta), 50%, 75%, 100%, 150%, 200% |

Il PDF è strutturato in 3 pagine:

## 10.2 PDF Zona Selezionata

Pulsante 🗺 → Cursore diventa +. Trascina per disegnare il rettangolo della zona desiderata → Modale formato. Il PDF contiene solo la porzione selezionata con un header minimale.

## 10.3 Contenuto delle Tabelle PDF

Tabella Inventario (pag. 2) — colonne: #, Nome, Tipo, IP, Modello, VLAN autorizzate, Descrizione + eventuali campi extra.

Tabella Connessioni (pag. 3) — struttura a gruppi: ogni connessione mostra 3 righe (Nodo sorgente, Cavo, Nodo destinazione) con riga vuota di separazione tra i gruppi. La riga cavo ha colonne: Nome (tipo/velocità), Categoria, IP (etichetta partenza), MAC (etichetta arrivo), Modello (lunghezza), VLAN, Descrizione (note).

# 11. Esportazione Excel / CSV

Dal modale Inventario Hardware (pulsante 📊), il pulsante "Esporta Excel" genera un file CSV compatibile con Microsoft Excel e LibreOffice Calc.

## 11.1 Formato del File

- Codifica UTF-8 con BOM (per supporto completo di caratteri speciali in Excel)

- Separatore: punto e virgola (;) — formato italiano standard

- Prima riga: intestazioni colonne

- Struttura: prima la tabella inventario hardware, poi la tabella connessioni con separazione tramite righe vuote

## 11.2 Struttura Tabella Connessioni

La tabella connessioni nel CSV ha la stessa struttura della tabella PDF pagina 3: gruppi Nodo-Cavo-Nodo con righe vuote di separazione tra i gruppi. I dispositivi isolati (non collegati a cavi) appaiono in fondo, separati da righe vuote.

# 12. Allegati ai Dispositivi

Ogni dispositivo (non i cavi) può avere file allegati incorporati nel progetto. Gli allegati vengono convertiti in Base64 e salvati nell'array attachments[] del nodo, dentro il file JSON di progetto.

## 12.1 Aggiunta di Allegati

- Seleziona un dispositivo

- Clic su "📎 Allegati" nel pannello proprietà

- Clic su "➕ Aggiungi file"

- Seleziona uno o più file (immagini, PDF, documenti, testi, ecc.)

Se il file supera 10 MB, viene chiesta conferma (file grandi aumentano la dimensione del JSON di salvataggio).

## 12.2 Visualizzazione e Download

| Tipo file | Visualizzazione |
| --- | --- |
| Immagini (PNG, JPG, SVG, GIF) | Anteprima diretta nel visualizzatore integrato |
| PDF | Embed PDF nel browser (se supportato dal browser) |
| Testo (TXT, LOG, JSON, XML, CSV, INI) | Visualizzazione come testo formattato con font monospace |
| Altri formati (DOCX, XLSX, ZIP, ecc.) | Solo icona e pulsante Scarica |

Il pulsante ⬇ accanto ad ogni allegato scarica il file nella cartella Downloads.

## 12.3 Indicatore su Canvas

I dispositivi con allegati mostrano un badge 📎N (dove N = numero di allegati) in basso a sinistra sull'icona, visibile direttamente nel canvas.

# 13. Selettore Colore

Il selettore colore è un componente personalizzato che sostituisce il selettore nativo del browser (che varia tra Mac e Windows). Garantisce un'esperienza uniforme su tutti i sistemi.

Si attiva cliccando sul quadratino colorato accanto ai campi: colore cavo, colore zona, colore etichetta, colore VLAN, colore cartiglio.

## 13.1 Componenti del Popup

Il popup si posiziona automaticamente vicino all'elemento attivante, rimanendo sempre visibile nei bordi dello schermo. Dimensione: circa 112×150 px.

# 14. Funzioni Avanzate

## 14.1 Undo / Redo

Il sistema mantiene una storia di 100 azioni. La toolbar mostra il nome dell'azione corrente e il numero di passi disponibili.

Ctrl+Z — Annulla ultima azione   Ctrl+Y — Ripristina azione

## 14.2 Waypoint e Routing dei Cavi

I cavi possono essere riorganizzati:

- Trascinando il corpo del cavo per creare waypoint intermedi

- Impostando il routing su "Ortho" per percorsi ad angoli retti (utile per schemi ordinati)

- Il routing è selezionabile dal modale proprietà cavo o dal badge che appare quando il cavo è selezionato

## 14.3 Duplicazione

Ctrl+D — Duplica gli oggetti selezionati. Se sono selezionati sia i nodi che tutti i cavi tra loro, anche i cavi vengono duplicati. I duplicati vengono posizionati a destra e in basso rispetto agli originali.

## 14.4 Luminosità Sfondo

Lo slider 🎨 Sfondo nella statusbar controlla la luminosità del canvas (0 = nero assoluto, 100 = bianco puro). Il valore viene salvato nel progetto JSON e ripristinato all'apertura.

## 14.5 Rilevamento Conflitti IP

Ogni volta che si inserisce o modifica un indirizzo IP in qualsiasi dispositivo:

- Il campo diventa rosso con bordo lampeggiante se l'IP è già usato da un altro device

- Un tooltip rosso appare sotto il campo con il nome del device in conflitto

- Sull'icona del device nel canvas appare un badge ⚠ rosso in alto a destra

- Al salvataggio dal modale Dettagli, viene chiesta conferma se l'IP è duplicato

## 14.6 PDF con Tabella Hardware

Dal modale Inventario Hardware, il pulsante "📄 Aggiungi a PDF" genera un PDF completo con:

- Pagina 1: Schema di rete

- Pagina 2: Inventario Hardware (lista dispositivi)

- Pagina 3: Tabella Connessioni e Cavi

# 15. Appendice — Riferimento Rapido Scorciatoie

| Azione | Scorciatoia |
| --- | --- |
| Nuovo progetto | Ctrl+N |
| Apri progetto | Ctrl+O |
| Salva progetto | Ctrl+S |
| Undo | Ctrl+Z |
| Redo | Ctrl+Y |
| Duplica selezione | Ctrl+D |
| Seleziona tutto | Ctrl+A |
| Elimina selezionato | Delete / Backspace |
| Zoom All (tutto il contenuto) | 0 |
| Deseleziona / Annulla modalità | Escape |
| Ferma traccia propagazione | Escape |
| Annulla selezione zona PDF | Escape |
| Pan (spostamento vista) | Spazio + trascina |
| Zoom | Rotella del mouse |

## Struttura File JSON — Schema Nodo

Ogni elemento nell'array state.nodes[] ha la seguente struttura:

{ id, type, x, y, w, h, name, ip, mac, model, desc, vlanId, vlanIds[], extra{}, attachments[{name,type,size,data}] }

## Struttura File JSON — Schema Cavo

{ id, src, dst, type, speed, length, color, vlanId, labelFrom, labelTo, labelFromOffset{dx,dy}, labelToOffset{dx,dy}, notes, waypoints[], routing }

Per assistenza tecnica o segnalazioni, contattare il reparto IT di Industrie Borla Spa.